访客及安检系统技术需求

## 1.1安检系统及访客通道管理系统

## 1.1.1访客系统概述

本系统是专门针对进出管理区的人员的进出登记、管理事务而设计的访客管理通道出入口管理系统。该系统将出入控制区域人员出入等信息的采集、存贮、分析、管理等各方面功能集成一体，对进出控制区域的人员随身携带的物品和人员进行安检，实现外来访客进出登记和物品检查的智能化管理。

解决方案应充分利用现代化信息技术，做到人员、证件、照片三者统一。需实现 “进门登记、出门注销、人像一一对应、随身物品登记、随身物品X光机检查、进入人员进行人身扫描、分级管理、历史记录查询、报表汇总”等功能，能够高效记录、存储、查询汇总访客的相关信息。

在中心实验楼的大厅内设置访客系统、x-光机与安检门、出入口闸机，实现对进出控制区域的人员登记、随身携带物品的检查、人员安全检查，在通过相关登记及安检后，没有任何问题后才能进入相关的工作区域。

### 1.1.2访客系统组成

访客管理系统主要由管理软件、二代身份证件读写器、打印机、摄像头、发卡器、电脑等组成。

### 1.1.3访客系统主要功能及性能要求：

1、证件扫描识别功能

通过先进的扫描仪，直接读取身份证证件的相关信息，无需来访人进行手写，有效地保证登记信息的正确性；

2、信息登记功能

对于新的IC卡身份，可以通过产品内置的IC卡身份证阅读器进行直接数据读取，直接把身份证中的相关信息（如来访人员的姓名、身份证号码、照片）读入系统内，提供工作效率；

4、卡片发放

向访客人员发放临时卡并打发访客凭条，方便内部管理。

5、登记数据检索功能

用户可以按照自身需要，设定各种查询条件，对以往的登记数据进行快速检索；

6、登记数据统计功能

通过用户自己设定的统计要求，对以往登记数据进行快速统计；

7、 证件图片保存功能

可以有效保存来访人的相片，方便工作人员快速辨认来访人；

8、 凭条打印功能

打印凭条可以根据客户的要求，进打印，方便内部管理；

9、 数据网络共享功能

所有登记数据可以通过网络进行实时共享，方便内部人员查询和统计，可以根据实际需要查询一些相关信息并可生成报表打印。

10、数据管理功能

管理者能够通过网络实时对前台数据进行监控，以及相关管理；

12、摄像图片保存功能

能够在登记过程的同时也可以通过摄像头进行拍照，并将拍摄照片进行保存；

## 1.2出入口安检系统

### 1.2.1安检系统概述

本系统将中心实验楼大厅做为安检区域隔离区，在进门通道安装行人安检机，随身包裹X光通道式安检机，保证进出人员的人身及随身物品的安全。所选用的设备力求做到系统结构配置先进实用、更经济，节省项目单位总体投资。

通道式X射线安全检查仪采用X光扫描成像技术，通过对物品进行扫描，并输出影像以供检查人员判断是否夹带违禁品。通道尺寸需满足小型物品的检查需求。

通道式X射线安全检查设备应拥有完美清晰的成像效果，借助多项图像处理功能，能简单、快速地辅助检查人员辨别区分不同物质。扫描成像过程中，系统提供自动图像存储和人工手动存储两种方式。如需要对其图像重新检查，检查人员可随时回放过往图片。

管理系统应基于Windows操作系统，界面设计简单明了，不需特别培训即可轻松掌握。

### 1.2.2安检系统主要功能及性能要求：

产品性能要求：

安检门：检测的金属产品不小于一元硬币大小的金属含量，可以准确探测其在人体中所携带的区位，可根据现场需要，调节其灵敏度，达到最佳报警检测效果。

◆门体采用高级合成材料工艺制造，在刮风或人为晃动下不会误报警， 且门体上下带有防水脚套，具有防水、防火、防腐等特点。

◆ 中英文菜单操作，一键设置，内置多种场所推荐探测灵敏度设定数值，包括科研院所、机场、 法院、体育场、娱乐场等，并可通过遥控器对所有参数进行设置。

◆ 六个连续探测区域，每个探测区域级灵敏度任意调节，可满足客户所探测不同的违禁物品， 可根据预先设定好的金属物品可能部位进行适当的灵敏度调节，排除皮带扣、钥匙、首饰、手机。可探测管制刀具、枪支等金属物品，最高灵敏度可探测到一枚回形针大小的金属。

◆ 门柱四侧内置灯显示，可直观看到人体携带藏匿违禁物品相应的位置。

◆ 复合式电路设计，信号频率可自由调节，采用先进散射型红外扫描，迅速捕捉感应信号，且并同时安装多台探测门共同工作互不干扰。

◆ 强大的信号处理数字过滤系统，采用当今世界最先进的磁电兼容技术形成极佳的抗电磁 干扰能力和较强的耐触摸和碰撞能力。

◆ 内置自我诊断程序，开机自检，出错自动提示并能够自动测量和显示周围环境的干扰情况。

◆ 自动统计通过人数与报警次数，精确率高。

◆ 密码保护，只允许专管人员操作，防止非授权人改变参数，无需维护、无需定期校准。

◆ 预留通讯接口，可与计算机、摄像头、闸机连接。

◆ 符合国际安全标准对人体内的心脏起博器、孕妇、磁性软盘、录象带、胶卷记录资料等无副作用。

安检机：应可以穿透30mm以下钢板，线分辩力至少达到0.0787单根实芯铜线 。

◆能达到分辨直径0.0787mm的单根实芯铜线的线分辨力；。

◆ 能达到水平方向能分辨直径1.0mm的单芯铜线；垂直方向能分辨直径1.0mm的单芯铜线的空间分辨力：；

◆ 胶卷安全性：对ISO1600胶卷安全

◆ 出现故障时自动判断，及时给出提示信息，便于维护

◆ 辅助探测一些典型毒品炸药等危险物品

◆ 内置自我诊断程序，开机自检，出错自动提示并能够自动测量和显示周围环境的干扰情况。

◆ 自动统计通过人数与报警次数，精确率高。

手持式安检探测器：

◆配备皮套，方便携带；

◆ 具备充电功能，充电时间为4-6小时；

◆ 当电压不够时，指示灯不亮或一直报警；

◆ 灵敏度超高，能探测黑丝金属和有色金属，使用简单、方便、调整容易；

◆ 采用循环开关分别切换声响报警和隐蔽振动报警功能，可选择耳机；

◆ 碱性电池以10%-15%报警比例工作，可连续工作40小时以上；

◆ 最小可探测到一根大头针大小的物体。

## 1.3通道管理系统

### 1.3.1出入口通道管理系统功能说明

中心实验楼大厅配合安检系统设置设置一进一出两套出入口通道控制系统，所有进出办公区域必须在授权后才能进出大楼，出入采用翼闸设备控制方式，对进出控制区域的人员人身及随身携带的物品检查完毕后，确认没有任何报警信息后才能通过此翼闸离开控制区域。

### 1.3.2出入口翼闸系统功能需求

- 参数设置：设置系统的基本参数，如人员分组、时间段设置、权限及时限设置等；

- 参数设置：设置控制器的各种参数，如日期、时间等；同时下载到门禁控制器；

- 权限管理：对人员的权限及时限进行统一管理，可按个人及团体两种方式进行权限的设置及下载；

- 黑名单管理：对黑名单进行统一管理，并下载到各门禁机中；

- 实时监控管理：包括电子地图的设计及电子地图的实时监控管理等。可对所有门的状态及人员刷卡的行迹进行跟踪管理；

- 门禁数据管理：对所有的门禁数据进行综合管理；

- 信息查询：可实时查询某个门禁点的刷卡记录、查询任意时段的所有刷卡信息，方便管理；

- 报表管理：系统具有自定义报表系统，可根据实际情况自己设计报表，或对已设计好的报表进行调整；

- 统计打印功能：可查询和打印某一日期段的刷卡信息、	可根据日、月、自定义时间段的统计打印刷卡统计表、可查询和打印任何日期段的所有门禁刷卡信息；

- 系统操作员管理：可建立不同级别的系统操作员，并设置口令、权限，便于系统的管理和维护。

- 能自动验证、鉴别出入人员的身份，完成人员的出入控制，限制无关人员的进入。

- 具有强大的统计和报表功能，可根据自己的实际情况自定义报表。

- 系统可以通过管理软件按门、按时间、按人员设置有效开门区域、有效开门时段的权限；随时查看人员出入的历史记录。

- 能自动验证人员的进出权限，记录出入人员的基本信息和时间信息，包括进出厂区的日期、时间、卡号、姓名等持卡人出入信息；

- 对非法使用卡或强行打开门锁等非正常情况，系统能自动发出报警信号，并自动记录非常状况的时间、门号、状态等详细信息，确保门锁安全和事后查证。

- 可通过管理软件设置、修改持卡人的出入权限。

### 1.3.3出入口工作台面及布线需求

- 工作台拟规划采用U字型台面，材质为板材或金属。

- 工作台高度应与安检机匹配，台面宽度为60公分左右。

- 工作台应充有抽屉等储物空间。

- 访客及安检系统供电及通信均需铺设暗线，具体铺设方案，应以现场为准。.

- 铺设线缆应符合国家标准，供电线缆与通信线缆间应有隔离措施。线缆选材应选取可靠品牌。

- 线缆铺设涉及到的地面开挖及恢复等，应包含在整体工程中。